Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП)

РАЗРАБОТКА ПЛАГИНА «ДОРОЖНЫЙ КОНУС»
ДЛЯ «КОМПАС-3D v25»

Проект системы по лабораторному проекту

по дисциплине «ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ САПР»

Выполнил:

студент гр.583-1

___________Дрягин Д.А.

«    »                       2026 г.

Руководитель:

к.т.н., доцент каф. КСУП

_________Калентьев А.А.

«___»____________2026 г.

Томск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ САПР	3

1.1 Описание программы	3

1.2 Описание API	3

1.3 Обзор аналогов плагина	3

2 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ	4

3 ПРОЕКТ СИСТЕМЫ	5

3.1 Диаграмма классов	5

3.2 Макет пользовательского интерфейса	5

Список использованных источников	6

1 ОПИСАНИЕ САПР

1.1 Описание программы

«Компас» — это семейство систем автоматизированного проектирования, универсальная система автоматизированного проектирования, позволяющая в оперативном режиме выпускать чертежи изделий, схемы, спецификации, таблицы, инструкции, расчётно-пояснительные записки, технические условия, текстовые и прочие документы. «Компас» выпускается в нескольких редакциях: «Компас-График», «Компас-Строитель», «Компас-3D», «Компас-3D LT», «Компас-3D Home».

Система «Компас-3D» предназначена для создания трёхмерных моделей отдельных деталей и сборочных единиц, содержащих как оригинальные, так и стандартизованные конструктивные элементы. Параметрическая технология позволяет быстро получать модели типовых изделий на основе проектированного ранее прототипа.

Система «Компас-3D» включает следующие компоненты: система трёхмерного твердотельного моделирования, универсальная система автоматизированного проектирования «Компас-График» и модуль формирования спецификаций. Ключевой особенностью «Компас-3D» является использование собственного математического ядра и параметрических технологий. [1]

Компас 3D имеет множество прямых аналогов на рынке, среди них

встречаются Autodesk Inventor, SOLIDWORKS и другие.

В рамках дисциплины выбор данной САПР объясняется наличием описания API на русском языке и доступностью учебной версии САПР без необходимости получать одобрения от компании.

1.2 Описание API

API (англ. application programming interface — программный интерфейс приложения) — это набор способов и правил, по которым различные программы общаются между собой и обмениваются данными. Все эти взаимодействия происходят с помощью функций, классов, методов и структур одной программы, к которой обращаются другие. [2]

В «Компас-3D» существуют API двух версий: API 5 и API 7. Они реализуют различные функции системы и взаимно дополняют друг друга. В разрабатываемом плагине для построения твердотельной модели дорожного конуса используются интерфейсы модели API 5. Выбор данной версии обусловлен простотой процедурного подхода, обратной совместимостью и широким документированием пространственных операций вытягивания и создания тонкостенных оболочек. Основным интерфейсом API 5 является KompasObject, предоставляющий доступ к управлению приложением. [3]

Трехмерные документы имеют собственный интерфейс – ksDocument3D, со своими специфическими свойствами и методами. Свойства этого интерфейса позволяют динамически управлять настройками любого трехмерного документа системы из модуля пользователя.

Для реализации алгоритма параметризации задействованы следующие ключевые интерфейсы API 5:

– KompasObject – главный интерфейс API системы «Компас-3D», реализующий общие функции работы и доступ к структурам;

– ksDocument3D – интерфейс управления трехмерным документом (деталью);

– ksPart – интерфейс для работы с компонентами детали, телами и добавлением технологических операций;

– ksEntity – обобщенный интерфейс для создания любых элементов модели (эскизов, плоскостей, операций выдавливания и оболочек);

– ksEskizDef – интерфейс редактирования и параметризации двумерных эскизов;

– ksExtrusionParam – интерфейс настройки параметров твердотельного выдавливания плиты и конуса с возможностью задания угла уклона боковых стенок;
– ksShellParam – интерфейс параметров технологической операции создания тонкостенной оболочки конуса.

Основные свойства и методы интерфейсов представлены в таблицах 1.1-1.6. [4]

Таблица 1.1 – Используемые методы интерфейса KompasObject

| Название | Тип возвращаемых параметров | Описание |
| --- | --- | --- |
| Document3D() | Указатель на интерфейс трехмерного документа ksDocument3D | Дает возможность получить ссылку на интерфейс трехмерного документа детали дорожного конуса |
| Quit() | void | Закрывает приложение «Компас-3D» |

Таблица 1.2 – Используемые свойства интерфейса ksDocument3D

| Название | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- |
| invisibleMode | WordBool | Режим отображения документа при программном редактировании |

Таблица 1.3 – Используемые методы интерфейса ksDocument3D

| Название | Входные параметры | Тип возвращаемых параметров | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Create() | invisible (bool) typeDoc (bool) | bool | Дает возможность создать пустой трехмерный документ детали |
| GetPart() | type (int) | Указатель на ksPart | Возвращает интерфейс компонента детали |

Таблица 1.4 – Используемые методы интерфейсов ksPart и ksEntity

| Интерфейс | Название метода | Входные параметры | Тип возвращаемых параметров | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ksPart | NewEntity() | type (int) | ksEntity | Создает в детали новый пустой геометрический элемент заданного типа |
| ksEntity | GetDefinition() | – | LPDISPATCH | Возвращает интерфейс конкретных параметров объекта (например, ksEskizDef или ksExtrusionParam). |
| ksEntity | Create() | – | bool | Фиксирует создание элемента и производит его отрисовку в пространстве модели. |

Таблица 1.5 — Используемые свойства интерфейса ksExtrusionParam

| Название свойства | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- |
| direction | short | Задает направление твердотельного вытягивания эскиза плиты и конуса (например, прямое). |
| taperToggle | bool | Включает (TRUE) или выключает (FALSE) применение угла наклона боковых стенок (уклона). |
| taper | double | Устанавливает угол наклона боковых стенок в градусах |

Таблица 1.6 – Используемые свойства интерфейса параметров оболочки ksShellParam

| Название свойства | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- |
| thickness1 | double | Задает толщину стенки создаваемой тонкостенной полой оболочки конуса. |
| shellType | short | Определяет направление построения тонкой стенки (внутрь тела конуса или наружу). |

1.3 Обзор аналогов плагина

Первым косвенным аналогом является специализированное приложение «Трубопроводы», разработанное компанией АСКОН для САПР КОМПАС-3D. Данный модуль предназначен для автоматизированного проектирования элементов инженерных сетей, содержащих большое количество конических переходов, фланцев, полых круглых элементов и технологических патрубков.
Математические алгоритмы автоматизации в данном плагине во многом идентичны разрабатываемому ПО. В обоих случаях базовыми операциями при работе с API являются построение круглых эскизов, их последующее твердотельное вытягивание под заданным углом (уклоном) для получения конических поверхностей, а также применение пространственной операции создания тонкостенных полых оболочек по фиксированным параметрам толщины стенки. [5]

Интерфейс плагина «Трубопроводы» для КОМПАС-3D представлен на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 — Интерфейс плагина «Трубопроводы» в КОМПАС-3D

Вторым косвенным аналогом выступает программный комплекс Autodesk Civil 3D, содержащий внутренний интерактивный модуль параметризации Subassembly Composer. Civil 3D — это профессиональная среда для проектирования объектов инфраструктуры, генеральных планов и автомобильных дорог. Модуль Subassembly Composer позволяет инженеру создавать собственные трехмерные объекты обустройства дорог и организации дорожного движения (включая тумбы, знаки, ограждения и сигнальные дорожные конусы) на основе табличных параметров, условий валидации и геометрических зависимостей. [6]

Преимуществом данного аналога является его универсальность и глубинная интеграция с картами дорожных сетей. Главным недостатком по сравнению с разрабатываемым плагином является избыточная сложность интерфейса для конечного производителя изделий и высокая стоимость лицензирования.

Интерфейс конструктора параметрических элементов Autodesk Civil 3D представлен на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 — Параметрическое моделирование в Autodesk Civil 3D Subassembly Composer

2 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Дорожный конус − предмет дорожного оборудования, предназначенный для временной разметки, обеспечения безопасности и организации дорожного движения.

Параметры дорожного конуса:

− Ширина квадратного основания А: от 200 до 600 мм;

− Диаметр нижнего основания конуса D: от 150 до 400 мм;

− Толщина основания T: от 10 до 50 мм;

− Высота конуса H: от 300 до 800 мм;

− Угол уклона конуса Alpha: от 7,5 до 12,5 градусов.

− Толщина стенки S: от 2 до 10 мм.

Зависимость параметров:

− Условие размещения конуса на плите основания:

D + 20 ≤ A, где 20 − суммарный технологический отступ, не менее 10 мм с каждого края плиты. Коническая часть детали должна находиться внутри основания. При вводе параметров их допустимые диапазоны в интерфейсе ограничиваются автоматически. Динамический максимум для диаметра формулой Dmax=A−20. Динамический минимум для ширины основания формулой Аmin = D+20.

− Условие сохранения допустимых значений наружного и внутреннего сечение вершины:

45≤D−2·H·tan(Alpha)≤75. При вводе пользователем любых взаимосвязанных параметров система должна динамически проверять данное неравенство и блокировать построение, если расчетное наружное сечение становится меньше 45 мм или больше 75 мм по соответствию ГОСТ 32758-2014.

На рисунке 2.1 представлена модель дорожного конуса с параметрами.

Рисунок 2.1 – модель дорожного конуса с параметрами

3 ПРОЕКТ СИСТЕМЫ

3.1 Диаграмма классов

Диаграмма классов определяет типы классов системы и различного рода статические связи, которые существуют между ними. На диаграммах классов изображаются также атрибуты классов, операции классов и ограничения, которые накладываются на связи между классами. Целью создания диаграммы классов является графическое представление статической структуры элементов системы. [7]

UML диаграмма классов для плагина «Дорожный конус» представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – UML диаграмма классов для плагина «Дорожный конус»

В таблицах 3.1 – 3.7 представлена информация о свойствах и методов каждого класса.

Таблица 3.1 – Свойства класса MainForm

| Название | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- |
| _builder | ConeBuilder | Хранит в себе объект построения |
| _parameters | Parameters | Хранит в себе параметры для объекта построения |

Таблица 3.2 – Методы класса MainForm

| Название | Тип возвращаемых параметров | Описание |
| --- | --- | --- |
| BuildModel | void | Запуск построения модели дорожного конуса в САПР КОМПАС-3D |
| FirstValidate | void | Первый уровень валидации (проверка на заполненность полей формы) |
| TextBox_A_Leave | void | Валидация введенного значения ширины квадратного основания плиты |
| TextBox_Dbase_Leave | void | Валидация введенного значения нижнего диаметра основания конуса |
| TextBox_H_Leave | void | Валидация введенного значения общей высоты дорожного конуса |
| TextBox_Alpha_Leave() | void | Валидация введенного значения угла уклона боковой стенки конуса |
| TextBox_S_Leave() | void | Валидация введенного значения толщины стенки полой оболочки |
| TextBox_OnlyDigitKeyPress() | void | Фильтрация ввода: разрешает ввод только цифр, управляющих клавиш и разделителя |
| UpdateTopDiameterLabel() | void | Динамический пересчет и вывод информационного значения диаметра вершины конуса |
| SetColors() | void | Визуальное окрашивание текстовых полей (белый/красный) по результатам валидации |

Таблица 3.3 – Свойства класса ConeParameters

| Название | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- |
| _baseWidth | double | Хранит ширину квадратного основания плиты A |
| _coneDiameter | double | Хранит диаметр нижнего основания конической части D |
| _baseThickness | double | Хранит толщину нижней плиты основания T |
| _coneHeight | double | Хранит общую рабочую высоту конуса H |
| _slopeAngle | double | Хранит угол уклона боковой стенки в градусах Alpha |
| _wallThickness | double | Хранит номинальную толщину стенки полой оболочки S |

Таблица 3.4 – Методы класса ConeParameters

| Название | Входные параметры | Тип возвращаемых параметров | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ConeParameters() | – | – | Конструктор класса, инициализирующий параметры значениями по умолчанию |
| CheckDependent ParametersValue() | – | bool | Проверяет выполнение геометрических ограничений |
| CalculateTopDiameter() | – | double | Вычисляет наружный диаметр вершины по формуле |

Таблица 3.5 – Свойства и методы класса ConeBuilder

| Член класса | Название | Параметры / Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Свойство | _wrapper | KompasWrapper | Объект-обертка для низкоуровневого обращения к API САПР. |
| Метод | Build() | parameters (ConeParameters): void | Главный метод, координирующий пошаговое построение всей детали. |
| Метод | BuildBase() | part (ksPart), a (double), t (double): void | Формирует эскиз и выполняет выдавливание нижней квадратной плиты. |
| Метод | BuildCone() | part (ksPart), d (double), h (double), alpha (double): void | Строит круглый эскиз и выдавливает сплошной конус с заданным уклоном боковых стенок. |
| Метод | CreateShell() | part (ksPart), s (double): void | Выполняет пространственную операцию создания тонкостенной полой оболочки. |
| Метод | CutThroughHole() | part (ksPart), d (double), t (double): void | Вырезает сквозное отверстие в плите основания под внутренним диаметром конуса. |

Таблица 3.6 – Методы класса KompasWrapper

| Название метода | Входные параметры | Возвращаемый тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenCAD() | – | void | Запускает процесс «Компас-3D» или подключается к уже запущенному. |
| CreateDocument3D() | – | ksDocument3D | Создает в системе новый пустой трехмерный документ детали. |
| CreateSketch() | part (ksPart), planeType (short) | ksEntity | Создает новый эскиз на выбранной ортогональной плоскости. |
| CreateCircle() | sketch (ksEskizDef), xc, yc, rad (double) | void | Отрисовывает окружность в плоскости редактируемого эскиза. |
| CreateRectangle() | sketch (ksEskizDef), x1, y1, x2, y2 (double) | void | Отрисовывает замкнутый прямоугольный контур в эскизе. |
| ExtrudeFace() | sketchEntity (ksEntity), length, taperAngle (double) | void | Производит операцию твердотельного выдавливания контура эскиза. |
| CutExtrudeFace() | sketchEntity (ksEntity), length (double) | void | Производит операцию выдавливания со сбросом материала (вырезание). |
| ApplyShellOperation() | part (ksPart), thickness (double) | void | Применяет к твердому телу фильтр создания тонкостенной оболочки. |

3.2 Макет пользовательского интерфейса

Макет пользовательского интерфейса представляет собой форму для ввода параметров. Построение модели осуществляется нажатием на кнопку «Построить». В контейнере «Предупреждения» будут указаны ошибки, возникшие при проверке значений.

На рисунке 3.2 представлен макет пользовательского интерфейса.

Рисунок 3.2 – Макет пользовательского интерфейса

На рисунке 3.3 представлен макет пользовательского интерфейса с реакцией на ошибку.

Рисунок 3.3 – Макет пользовательского интерфейса с реакцией на ошибку

Список использованных источников

1. Использование системы трёхмерного моделирования в программе КОМПАС-3D – Мультиурок. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://multiurok.ru/files/ispolzovanie-sistemy-triokhmernogo-modelirovaniia.html (дата обращения: 06.10.2026).

2. Что такое API и как он работает – Skillbox [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://skillbox.ru/media/code/chto_takoe_api/ 23741 (дата обращения: 06.10.2024).

3.  Компонент сборки (деталь или подсборка). Интерфейсы ksPart и IPart. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://help.ascon.ru/KOMPAS_SDK/22/ru-RU/kspart.html (дата обращения: 06.10.2026).

4. Справочная система SDK КОМПАС-3D – Российское инженерное ПО АСКОН. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://help.ascon.ru/KOMPAS_SDK/22/ru-RU/index.html (дата обращения: 06.10.2026).

5. Официальный сайт ИТ-компании АСКОН. Приложение «Трубопроводы» для КОМПАС-3D [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kompas.ru (дата обращения: 23.09.2026).

6. Официальный сайт компании Autodesk. Программный комплекс Autodesk Civil 3D [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://autodesk.com (дата обращения: 23.09.2026).

7. Фаулер M. UML. Основы, 3-е издание. – Пер. с англ. – СПб: СимволПлюс, 2004. – 192 с.

8. Норсеев, С. А. Работа с API КОМПАС-3D. Урок 7. Знакомство с API 7 [Электронный ресурс] / С. А. Норсеев // Хабр. — 2018. — Режим доступа: https://habr.com (дата обращения: 22.09.2026).

9. Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200017702?ysclid=m2hacx3pul675779226 (дата обращения: 06.10.2026).

10. Руководство пользователя KOMPAS-Invisible (API КОМПАС-3D) [Электронный ресурс] // Официальный сайт АСКОН. — Режим доступа: https://kompas.ru (дата обращения: 22.09.2026).

11. Справочная система SDK КОМПАС-3D. Версия 7 [Электронный ресурс] // Российское инженерное ПО АСКОН. — Режим доступа: https://ascon.ru (дата обращения: 22.09.2026).